附件2：

人褪黑激素ELISA试剂盒技术要求

- 厂家需要提供试剂盒产品说明书、质控报告，以及该试剂盒文献引用情况。

- 产品规格：48T、96T

- 预期用途：此试剂盒可用于人唾液中褪黑激素的体外定量检测。

- 本试剂盒仅用于科研，不得用于医学诊断。

- 96T试剂盒×5个、48T试剂盒1个。

- 试剂盒有效期：≥6个月。

- 试剂盒内容应包括但不限于（以下表格仅作参考）

| 名称 | 规格（48T） | 规格（96T） |
| --- | --- | --- |
| 预包被酶标板 | 8×6条 | 8×12条 |
| 标准品 | 1支 | 2支 |
| 标准品/样品稀释液 | 10ml | 15ml |
| HRP-抗原 | 1支（100×） | 1支（100×） |
| HRP-抗原稀释液 | 10ml | 15ml |
| TMB显色液A | 3ml | 6ml |
| TMB显色液B | 3ml | 6ml |
| 终止液 | 3ml | 6ml |
| 20×浓缩洗涤液 | 10ml | 10ml×2 |
| 封板胶纸 | 2张 | 4张 |
| 产品说明书 | 1份 | 1份 |

- 预包被酶标板：应是可拆型，开封后如未用完，板条装入铝箔袋密封可满足2-8℃保存。

- 检测原理：此实验采用竞争ELISA的原理（竞争法），生物素标记的和非生物素标记的抗原竞争性结合有限的抗体结合位点。如：将人褪黑素(MT)抗体包被于酶标板上，样本中的目标分析物与HRP（辣根过氧化物酶）标记抗原竞争性与包被抗体结合，检测过程中游离的成分均被洗去，加入TMB显色液后则显蓝色，加入终止液变黄色，用酶标仪在 450 nm 处测 OD 值，颜色的深浅和样本中的人褪黑素 (MT)呈反比，定量出样品中褪黑素的量，通过绘制标准曲线计算出标本中靶标的浓度。

- 储存与稳定性：试剂盒必须在2-8℃的环境下运输和储存，避免太阳直射。

- 厂家应对样品的采集与储存、试剂盒产品使用、标准曲线的制作予以技术指导。

- 如满足以下条件予优先采用：

a 科研认可度：专用于科研用途，并被相应SCI科研论文使用验证的产品优先采用。

b厂家免费配套提供更多实验相关配件的予优先采用，如：小试管、一次性手套、吸水纸、取样吸头、封板胶纸、铝箔袋（封装备用）。

13.褪黑素检测范围：6.25-400pg/ml。