附件2：

人褪黑激素ELISA试剂盒的产品参数要求

1、厂家需要提供试剂盒产品说明书及质控报告。

2、产品规格：48T、96T

3、预期用途：此试剂盒可用于人唾液中褪黑激素的体外定量检测。

4、规格：96T试剂盒×5个、48T试剂盒1个。

5、试剂盒有效期：≥6个月。

6、褪黑素检测范围：6.25-400pg/ml

7、试剂盒内容应包括但不限于（以下表格仅作参考）

| 名称 | 规格（48T） | 规格（96T） |
| --- | --- | --- |
| 预包被酶标板 | 8×6条 | 8×12条 |
| 标准品 | 1支 | 2支 |
| 标准品/样品稀释液 | 10ml | 15ml |
| HRP-抗原 | 1支（100×） | 1支（100×） |
| HRP-抗原稀释液 | 10ml | 15ml |
| TMB显色液A | 3ml | 6ml |
| TMB显色液B | 3ml | 6ml |
| 终止液 | 3ml | 6ml |
| 20×浓缩洗涤液 | 10ml | 10ml×2 |
| 封板胶纸 | 2张 | 4张 |
| 产品说明书 | 1份 | 1份 |

8、预包被酶标板：应是可拆型，开封后如未用完，板条装入铝箔袋密封可满足2-8℃保存。

9、检测原理：此实验采用竞争ELISA的原理（竞争法），生物素标记的和非生物素标记的抗原竞争性结合有限的抗体结合位点。

10、厂家应对样品的采集与储存、试剂盒产品使用、标准曲线的制作予以技术指导。

11、如满足以下条件予优先采用：

a 科研认可度：专用于科研用途，并被相应SCI科研论文使用验证的产品优先采用。

b 配套提供更多实验相关配件的予优先采用，如：小试管、一次性手套、吸水纸、取样吸头、封板胶纸、铝箔袋（封装备用）(费用包含在报价中)。